Informe Técnico de Puesta en Marcha y Configuración de Servidor

Fecha del informe: 29 de octubre de 2026

Cliente final: CAMINERO & PRADO ASOCIADOS SL (CIF: B13218318)

Ubicación del cliente: Plaza de España, 2 - 13179 Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real (España)

Técnico a cargo: Juan Carlos Sepúlveda Ocaña

Resumen de Equipamiento y Licencias

- Servidor: HPE ProLiant ML30 Gen11

- Procesador y RAM: Intel Xeon 6325P / 32GB RAM

- Número de Serie Servidor: CZUD4201MN

- Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2025 Standard

- Licencias de Acceso (CAL): 10 Usuarios (Microsoft Windows Server 2025)

1. Configuración de Almacenamiento: Creación de RAID 1

Descripción de la tarea: Inicialización del subsistema de almacenamiento y creación de un arreglo redundante para la instalación del sistema operativo y protección de datos. Hardware utilizado: Dos (2) discos SSD SATA DS de 480 GB instalados en las bahías frontales SFF (ranuras 1 y 2). Acciones realizadas:

- Acceso a la utilidad de aprovisionamiento/controladora de almacenamiento del servidor HPE (Smart Storage Administrator / MR Storage Administrator).

- Selección de los dos discos físicos de 480 GB disponibles.

- Creación de un arreglo lógico en RAID 1 (Mirroring / Espejo) para asegurar la redundancia total. En caso de fallo de uno de los discos físicos, el sistema continuará operando sin pérdida de datos.

- Inicialización del volumen lógico para su posterior uso por el sistema operativo.

2. Instalación de Windows Server 2025 y Configuración Base

Descripción de la tarea: Instalación del sistema operativo en el volumen RAID previamente creado y configuración inicial de los parámetros del sistema (regionalización y huso horario). Acciones realizadas:

- Despliegue e instalación de Microsoft Windows Server 2025 Standard utilizando la herramienta HPE Intelligent Provisioning. Este proceso automatizado constituyó el núcleo principal y más crítico de esta fase, garantizando una correcta preparación del entorno, la validación del hardware subyacente y la inyección precisa de los controladores oficiales del fabricante.

- Tras finalizar la instalación principal y realizar el primer inicio del sistema, se procedió a realizar los ajustes básicos de regionalización, detectando que la zona horaria se encontraba configurada por defecto de forma incorrecta (UTC -01:00 Cabo Verde).

- Acceso a la configuración de Windows: Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora.

- Asignación de la zona horaria correcta para la ubicación del cliente (España): (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París.

- Ejecución de una sincronización manual con el servidor de tiempo mediante el botón "Sincronizar ahora" para garantizar la exactitud del reloj del sistema desde el primer momento.

3. Creación y Verificación de Usuarios Locales

Descripción de la tarea: Alta de nuevas cuentas de usuario en el servidor y validación de su correcta creación en el sistema.

Detalle de cuentas creadas: A continuación se detallan las credenciales iniciales configuradas en el servidor local. (Nota: Por políticas de seguridad, se recomienda requerir el cambio de estas contraseñas en el primer inicio de sesión de cada usuario).

| Nombre de Usuario | Contraseña Asignada | Tipo de Cuenta |
| --- | --- | --- |
| Ana | Manu@2026! | Usuario estándar |
| Manuel | Manu#2026* | Usuario estándar |
| Manu | Manu_2026- | Usuario estándar |
| Carmen | Manu-2026_ | Usuario estándar |
| Julia | Manu?2026= | Usuario estándar |
| Alba | Manu!2026@ | Usuario estándar |
| Encarni | Manu*2026# | Usuario estándar |
| Nerea | Manu=2026? | Usuario estándar |

Procedimientos establecidos para auditoría:

- Método CLI (Línea de comandos): Ejecución del comando net user a través de PowerShell o consola CMD para listar de forma rápida todos los usuarios locales activos.

- Método GUI (Interfaz gráfica): Acceso a la consola de "Administración de equipos" (compmgmt.msc) > "Usuarios y grupos locales" > "Usuarios". Esta vía se dejó establecida para la futura gestión visual de contraseñas, perfiles y permisos de las cuentas.

4. Actualización del Sistema y Servidor

Descripción de la tarea: Instalación de actualizaciones para garantizar la seguridad, la estabilidad operativa y el rendimiento óptimo de Windows Server 2025. Acciones realizadas:

- Búsqueda y validación de las últimas actualizaciones disponibles para el entorno.

- Descarga e instalación exitosa de los paquetes de actualización en el sistema.

- Comprobación del estado del servidor tras aplicar los parches.

5. Evaluación de Hardware y Opciones de Expansión

Descripción de la tarea: Análisis de la capacidad del chasis y resolución de dudas técnicas sobre la compatibilidad de nuevos discos para futuras ampliaciones de almacenamiento. Análisis del Hardware (HPE ProLiant ML30 Gen11):

- Chasis Frontal: El backplane cuenta con 8 ranuras diseñadas para formato SFF (Small Form Factor) (2.5 pulgadas).

- Inventario: Actualmente hay 2 ranuras ocupadas (el RAID 1 de 2x 480GB SSD) y 6 ranuras disponibles para expansión.

- Otras capacidades: La placa base soporta dispositivos de arranque M.2 NVMe, unidad óptica SATA y unidades de backup de cinta (SAS LTO / USB RDX).

Aclaraciones Técnicas Documentadas:

- SFF (Small Form Factor): Se refiere al tamaño físico de la carcasa del disco (2.5 pulgadas). Asegura que el disco encaje mecánicamente en las bahías frontales del servidor. Puede aplicar tanto a discos mecánicos (con platos) como de estado sólido.

- SSD (Solid State Drive): Se refiere a la tecnología de almacenamiento interna (memoria flash, sin partes mecánicas móviles ni platos). Los discos actuales del servidor son SSD con formato físico SFF.

Firma: Juan Carlos Sepúlveda Ocaña - Técnico IT